# 实时双语字幕插件

# 测试缺陷报告

本报告记录两个经自动化复现的独立缺陷，列出输入、操作、实际现象、根因和修复验证。三个失败用例对应两个缺陷，不重复计数。

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | 1.0 | 模块一工作分册 | 待填写 |

班级及学号：待填写
小组成员：待填写
贡献比例：小组合并后据实填写

# 目录

1 引言	3

2 测试环境	3

3 模块一功能与边界测试	3

3.4.1 最终字幕重复显示	4

3.4.2 音频缓存超过两秒	5

3.5 结果分析和结论	6

# 1 引言

## 1.1 编写目的

供课程小组、测试复核者与开发维护者复现缺陷并确认修复。缺陷状态以自动化证据为准。

## 1.2 背景

被测软件为实时双语字幕插件0.1.0，采用TypeScript、Chrome MV3与Node.js网关。本轮测试本地协议、字幕状态及缓存边界。

## 1.3 定义

revision为片段修订号；generation为连接代次；interim为临时字幕；final为最终字幕；PCM帧长40ms。

## 1.4 参考资料

项目README的“设计要点”和“弱网重连”描述；共享字幕合并、content.ts及realtime-client.ts源码；模块一用例清单与执行日志。

# 2 测试环境

## 2.1 硬件环境

Apple M5，16 GiB内存，arm64。

## 2.2 软件环境

Darwin 25.4.0，Node v24.18.0，npm 11.16.0，Vitest 3.2.7，Playwright 1.62.1。仅使用本地fake或Mock依赖。

# 3 模块一功能与边界测试

## 3.1 被测软件

源码位于source_code/Real-time-translation-plugin-main；基线及原始文件哈希见evidence/baseline-version.json。

## 3.2 测试策略

以状态变化场景和相邻容量边界复现，先保留失败，再修改产品源码，最后运行原有与新增用例。

## 3.3 执行步骤

安装依赖与Chromium；执行本轮测试保留原版记录；修复两处字幕实现与缓存时长计算；执行完整回归。详见自动化测试执行说明。

# 3.4 缺陷表

## 3.4.1 最终字幕重复显示

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 缺陷编号与标题 | BUG-M1-001 同一最终片段被后到临时结果再次显示 |
| 测试人及时间 | AI辅助执行；成员署名待填写；2026-09-11 |
| 功能模块及编号 | 字幕状态与Chrome浮层；M1-025、M1-037 |
| 测试需求 | README：最终结果固定，临时结果原位修订。 |
| 严重程度与优先级 | 严重程度中；优先级中；状态已修复并回归 |
| 前置条件 | 空字幕状态；同一session、generation=0、segmentId=s1。 |
| 复现步骤 | 1. 发送final=true、revision=2、文本hello 2。 2. 发送同片段final=false、revision=3、文本hello 3。 3. 检查状态及浏览器浮层。 |
| 预期结果 | 只保留最终片段hello 2；interim为空。 |
| 实际结果 | 原版状态保留final rev2，又设置interim rev3；浏览器同时显示hello 2与hello 3及其译文。 |
| 根因 | 仅检查revision是否递增，没有阻止已最终确认的当前片段回到临时状态。content.ts内重复实现也存在同样问题。 |
| 解决方案 | 共享合并函数和浮层合并函数同时增加保护：同generation、同segmentId已有final时忽略后到interim；保留新代次重置行为。 |
| 修复验证 | M1-025单元与M1-037浏览器回归通过；M1-024验证新代次仍可接收rev0。原版隔离重跑M1-025仍失败。 |
| 解决者与关闭者 | AI辅助修复与执行验证；人工复核者待填写。 |
| 附件 | before-unit.json；before-browser中M1-037/failure.png；after/summary.json；fixes.patch。 |
| 相关缺陷 | 无；两个失败用例属于同一缺陷。 |

## 3.4.2 音频缓存超过两秒

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 缺陷编号与标题 | BUG-M1-002 两秒PCM缓存多保留一帧 |
| 测试人及时间 | AI辅助执行；成员署名待填写；2026-09-11 |
| 功能模块及编号 | RealtimeClient.buffer；M1-027 |
| 测试需求 | README：弱网重连最多缓存最近2秒PCM；超出范围提示字幕可能缺失。 |
| 严重程度与优先级 | 严重程度低；优先级中；状态已修复并回归 |
| 前置条件 | 客户端已连接但尚未ready，使用MockSocket；每帧1280字节，40ms。 |
| 复现步骤 | 1. 连续push序号0至50的51帧。 2. audioEndMs依次为40、80直至2040。 3. 派发ready，检查发出的二进制帧及audio_gap。 |
| 预期结果 | 发出序号1至50共50帧，总时长2000ms；报告audio_gap。 |
| 实际结果 | 原版发出序号0至50共51帧，总时长2040ms，未淘汰最旧帧。 |
| 根因 | 用最新与最旧帧结束时间之差判断容量，2040−40=2000，没有计入第一帧覆盖的40ms。 |
| 解决方案 | 缓存跨度补加PCM_FORMAT.frameDurationMs，超过2000ms即淘汰旧帧；沿用缺失提示机制。 |
| 修复验证 | M1-026：50帧全部保留且无缺失提示。M1-027：51帧只保留后50帧并提示。原版隔离重跑M1-027仍失败。 |
| 解决者与关闭者 | AI辅助修复与执行验证；人工复核者待填写。 |
| 附件 | before-unit.json；reproduce.log；after/summary.json；fixes.patch。 |
| 相关缺陷 | 无。 |

# 3.5 结果分析和结论

缺陷分布为字幕显示1个、缓存边界1个。均通过新增自动化测试发现，其中字幕缺陷另有浏览器可见证据。两项均已修复并执行回归；人工复核人尚未填写。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 原版新增测试 | 38条中35通过、3失败，涉及2个独立缺陷。 |
| 修复后新增测试 | 38通过、0失败、0跳过。 |
| 原有回归 | 36条单元通过；3条浏览器通过；1条真实音频捕获按原设置跳过。 |
| 构建与类型检查 | 产品及新增测试类型检查通过；Chrome、网关与Safari资源构建通过。 |
| 未验收范围 | 真实音频捕获、云端识别效果及延迟、Safari宿主构建签名。 |

修复验证依据见after/summary.json和regression.log；归档修复版本以fixed-source-hashes.json识别。禁止把“未执行”或“跳过”解释为通过。

原版复现命令：npm run test:module1:reproduce。该命令使用原始文件快照，预期产生2条失败断言并返回非零。当前修复版运行npm run test:module1应全部通过。